## Dokumentation – Webcam

Lehrabschlussprüfung – IT-Systemtechnik

### Initiale Router-Konfiguration & Netzwerkdesign

Zur Herstellung eines definierten Ausgangszustands wird die physische Netzwerkhardware vorab vorbereitet.

### Werksreset und Erstzugriff

- Der Router wird durch langes Drücken des dedizierten physischen Reset-Buttons auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

- Die Erstkonfiguration erfolgt über das Webinterface durch Aufruf der Standard-IP-Adresse http://192.168.0.1 in einem Webbrowser.

- Beim initialen Login wird das administrative Kennwort für das Webinterface auf lapadmin2026# abgeändert.

### LAN- und DHCP-Scope-Konfiguration

- Navigieren in den Bereich Network > LAN.

- Die lokale IP-Adresse des Routers (Standardgateway) wird auf 192.168.10.254 konfiguriert.

- Nach Übernahme der Einstellungen und erneutem Login unter der neuen IP-Adresse wird unter DHCP > DHCP Settings der dynamische Adressbereich (Scope) definiert:

  - Start-IP-Adresse: 192.168.10.200

  - End-IP-Adresse: 192.168.10.240

### WAN-Uplink

Die Anbindung an das übergeordnete Netzwerk oder das Internet wird im Menü Network > WAN vorgenommen. Die Adressierungsart wird hierbei strikt nach den individuellen Anforderungen des Prüfungs-Aufgabenblattes eingerichtet.

### Integration der Foscam IP-Kamera

### Werksreset und VMS-Softwareinstallation

- Die Foscam IP-Kamera wird mittels einer Reset-Nadel und dem Drücken des physischen Reset-Knopfes am Gerät vollständig zurückgesetzt.

- Unter dem lokalen Verzeichnis C:\LAP\Webcam\ wird die offizielle Foscam VMS (Video Management System) Software ausgeführt.

- Die Anmeldung an der Management-Konsole erfolgt über die Option "Login with Local Account".

- Es wird ein lokaler Software-User namens lapadmin mit dem Passwort lapadmin2026 angelegt.

### WLAN-Kopplung via QR-Code

- Im Home-Menü wird auf die Schaltfläche Add Device geklickt.

- Auswahl der Option "Connect the camera to Wi-Fi".

- Eingabe der lokalen WLAN-Zugangsdaten (Credentials):

- SSID (Netzwerkname): TP-Link_188A

- Passwort (WLAN-Key): 15867063

- Die Software generiert daraufhin einen QR-Code. Dieser wird direkt vor das Objektiv der IP-Kamera gehalten, bis eine akustische Bestätigung über den integrierten Lautsprecher der Kamera erfolgt.

- Im darauffolgenden Popup-Fenster müssen die internen Geräte-Zugangsdaten für die Kamera vergeben werden. Hier wird als Benutzername lapadmin und als Passwort lapadmin2026 definiert.

### Statische DHCP-Reservierung (IP-Binding)

Um eine dauerhaft konsistente Kommunikation zu garantieren, wird die Kamera an eine feste IP-Adresse gebunden:

- Aufruf des Router-Webinterfaces → Navigieren zu DHCP > DHCP Client List.

- Identifizieren des Foscam-Geräteeintrags und Kopieren der eindeutigen MAC-Adresse.

- Navigieren zu DHCP > DHCP Reservation.

- Erstellen eines neuen Eintrags: Die kopierte MAC-Adresse wird fest mit einer dedizierten IP-Adresse außerhalb des dynamischen Pools verknüpft.

### Bereitstellung des FTP-Speichers (FileZilla Server)

Als zentrales Speichermedium für die ereignisbasierten Überwachungsvideos wird ein lokaler FTP-Dienst aufgesetzt.

### Installation und Benutzerkonfiguration

- Die Software FileZilla Server wird von der offiziellen Webseite bezogen und installiert.

- Nach dem Öffnen der Serverkonfiguration erfolgt die Benutzerverwaltung über: Server > Configure > Users.

- Über die Schaltfläche "Add" wird ein neuer Benutzer namens ftp erstellt und als Authentifizierungsmethode das Passwort lapadmin2026 zugewiesen.

### Protokoll- und Verzeichnisspezifikation

Zuerst wird das physische Zielverzeichnis manuell auf der Festplatte unter C:\ftp angelegt. In den FileZilla-Usereinstellungen wird dieses Verzeichnis als Mountpoint definiert:

- Native Path (Physischer Pfad): C:\ftp

- Virtual Path (Virtueller Pfad): /

Wichtige Protokoll-Einstellung: Unter dem Menüpunkt Server Listeners wird für das Übertragungsprotokoll explizit die unverschlüsselte Basis-Variante (Plain FTP ohne erzwungenes TLS/SFTP) gewählt. Dies ist erforderlich, da die IP-Kamera standardmäßig keine verschlüsselten Transportprotokolle unterstützt.

### Firewall-Konfiguration (Windows Defender)

Damit die Netzwerkkamera ungehindert Datenverbindungen zum FTP-Server initiieren kann, müssen die entsprechenden Ports in der lokalen Windows-Firewall explizit freigeschaltet werden.

Die Konfiguration erfolgt in der Windows Defender Firewall mit erweiterter Sicherheit:

- Auswahl von Eingehende Regeln → Neue Regel...

- Regeltyp: Port → Protokoll: TCP → Bestimmte lokale Ports: 21.

- Aktion: Verbindung zulassen → Profil: Domäne, Privat und Öffentlich aktivieren → Name vergeben (z. B. FTP_Inbound_21).

- Der identische Vorgang wird anschließend unter Ausgehende Regeln wiederholt, um auch den ausgehenden Datenverkehr für den TCP-Port 21 explizit zu gestatten.

### Kamera-Setup & FTP-Anbindung

- Die aktuelle lokale IP-Adresse des FTP-Server-PCs wird im Vorfeld über die Windows-Eingabeaufforderung mittels des Befehls ipconfig ermittelt.

- In der Foscam VMS Software wird das Einstellungsmenü der Kamera geöffnet und zu Setup > Network > FTP navigiert.

- Eintragen der FTP-Serverdaten:

  - FTP Server IP: (Ermittelte IP-Adresse des PCs)

  - Port: 21

  - Benutzername: ftp | Passwort: lapadmin2026

- Anschließend wird das Menü Record > Storage Management aufgerufen. Hier wird der soeben eingerichtete FTP-Server als primäres Speicherziel ausgewählt und die Konfiguration gespeichert.

### Bewegungserkennung (Human Detection) & Alarm-Trigger

Zur Optimierung des Speicherbedarfs auf dem Server wird die Kamera von permanenter Aufzeichnung auf intelligente, ereignisbasierte Bewegungserkennung umgestellt.

### Konfiguration der Erkennung

- Navigieren im Kameramenü zu Detector > Motion Detection.

- Die Option Human Detection (Menschliche Erkennung) wird auf ON gesetzt.

- Der Empfindlichkeits-Trigger (Sensitivity) wird auf den Wert HIGH konfiguriert.

- Unter der Option Action wird das Kontrollkästchen Record (Aufnahme) aktiviert und gespeichert.

Wichtige Optimierung: Die Funktion Pre-Recording wird explizit deaktiviert. Ist diese Option aktiv, puffert die Kamera permanent Videoströme im RAM, was zu einer ununterbrochenen Schreiblast auf dem FTP-Server führt.

### Funktionstest und Wiedergabe

- Zur Verifikation der Konfiguration wird ein physischer Funktionstest durchgeführt (Durchqueren des Kamera-Sichtfeldes).

- Anschließend wird das lokale Verzeichnis C:\ftp kontrolliert, ob ereignisbasierte Videodateien angelegt wurden.

- Für eine reibungslose, Codec-unabhängige Wiedergabe der Rohdaten-Alarmvideos wird der freie VLC Media Player heruntergeladen und installiert.